软件园二期1号楼（塔楼）中央空调维保

比选文件

比选人:重庆园投实业有限责任公司

2022年8月

第一章  比选须知

本比选项目软件园二期1号楼（塔楼）中央空调维保，项目业主为重庆园投实业有限责任公司，建设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行邀请比选。

## 一、项目概况与比选范围

1、建设地点：重庆国际物流枢纽园区。

2、最高限价：140090元。

3、计划工期：1年，从合同签订之日起计算

4、比选范围：

4.1自贸大厦塔楼位于西永北街8号，总面积约2.1万平方米，楼高18层，负责软件园二期1号楼（塔楼）中央空调（53台室外机、362台室内机）的年度维保工作。

4.2维护保养范围：乙方对甲方空调系统进行维保养，乙方负责空调机组的日常使用，通过对甲方空调系统日常维护及维修等服务，使甲方设备正常安全运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏、如需更换配件，必须第一时间告知甲方，在征求甲方同意后方可进行更换。配件更换费用由甲方承担，所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定

4.3每月按时提交当月的维保记录，维保期满，提交维保总结报告。

4.4负责承担300元以下的配件费用。

5.质量要求：

严格按照国家或地方相关规范规定执行，保障各个设施设备运行正常。

二、竞选人强制性要求

1、资质条件、营业执照及人员条件

（1）供应商须是国内注册的独立法人或其他组织（如是分支机构，则须提供具备上级机构授权证明），具备合法有效的营业执照。

（2）供应商未被列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）供应商须提供重庆地区区域经销商的美的中央空调商用售后授权书。

（4）供应商须提供中国设备管理协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书《制冷空调D类Ⅲ级》。

#### （5）作业人员至少2人，具有制冷操作合格证书，且供应商为其缴纳的2022年2月至2022年7月的连续社保证明。

2、本次比选不接受联合体比选。

3.评审委员会的确定：由比选人自行组织。

4.踏勘现场

比选申请人应参加自行对周围环境进行踏勘，以便获取有关编制竞标文件和签署合同所需的所有资料。无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交竞标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其竞标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由比选申请人自行承担。

5.比选保证金

比选保证金贰仟元（现金），比选保证金应单独装入1个信封中，在封口处由委托代理人签名并加盖公章，并与竞标文件一同递交，未按要求提交，比选文件将被拒收。未中选人的比选保证金，在评审结束后由比选人当场退还；中选人的比选保证金在中选后交比选人办公室保存，待签订合同后10日内中选人到比选人办公室办理退款手续（无息退还）。

有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）竞选人在规定的比选有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）中选人在收到中选通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）竞选人有串通投标或弄虚作假行为的；

（4）法律法规和本比选文件规定的其他情形。

## 三、最高限价及计价方式

1.本项目采用单价包干。

2.本项目比选最高限价140090元，大写：壹拾肆万零玖拾元整。每月为11674.16元（大写：壹万壹仟陆佰柒拾肆元壹角陆分）。

## 四、竞选人报名及文件获取

1.报名起止时间：不报名。各竞选人自行在园区网站www.wmlip.com的招投标信息公布版块下载比选文件。

## 五、竞标文件要求

1.竞标文件的组成：

1.1《报价函》（原件、格式附后）

1.2《法定代表人身份证明及授权委托书》（原件、格式附后）

1.3营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）。

2.竞标文件数量：一份

3.竞标文件格式：A4纸张打印（复印），字体字号不限。

4.1竞选文件应装订成册，密封包装在一个文件袋中（文件袋的样式不作限制），在封口处加盖公章，文件袋上标记以下内容：

比选人名称：重庆园投实业有限责任公司

项目名称：                        竞选文件

在2022年8月31日10时30分（即开标时间）前不得开封

竞选人名称：（加盖公章）

竞选人地址：

4.2未按规定封装和盖章的竞选文件，比选人拒绝接收。

## 六、日程安排

1.竞选文件递交时间：2022年8月31日10时00分至10时30分 （凡超过10:30时递交的竞选文件，比选人拒绝接收）

递交地点：重庆市沙坪坝区西园北街自贸大厦塔楼7楼705会议室

2.开标时间：2022年8月31日10时30分

开标地点：重庆市沙坪坝区西园北街自贸大厦塔楼7楼705会议室

3.比选程序

比选会议由比选人主持，比选应按下列程序进行：

3.1介绍比选人；

3.2介绍参加比选会的领导和单位；

3.3工作人员宣布在比选截止时间前递交竞选文件的竞选人名单；

3.4比选人验审竞选人的法定代表人证（原件）或授权委托书（原件）及本人身份证，如竞选人的法定代表人或授权委托代理人没有现场单独按规定出示合法、有效的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证（原件），将视为自动放弃竞选资格；

3.5竞选人代表验审所有竞选文件的密封情况，如发现密封袋未按要求密封的，不予开标，并将竞选文件退还给竞选人；

3.6工作人员当众开启竞选文件，宣布竞选人的名称、竞选报价及其他内容；

3.7工作人员根据规定汇总开标结果并排列名次；

3.8比选人宣布开标结果，竞选人代表、比选人代表、监督部门、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

3.9开标会结束。

## 七、评标标准

1.初步评审

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具有有效企业法人营业执照。在社会消防技术服务信息系统完成备案 | 提交营业执照副本复印件，加盖竞选单位鲜章。 |
| 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 有效的法定代表人身份证明及授权委托书 | 提供有效的法定代表人身份证明及授权委托书原件，加盖竞选单位鲜章。 |
| 3 | 售后授权书 | 提供重庆地区区域经销商的美的中央空调商用售后授权书。 | 提交授权书复印件，加盖竞选单位鲜章。 |
| 4 | 资质证书 | 提供中国设备管理协会颁发的中国设备维修安装企业能力等级证书《制冷空调D类Ⅲ级》。 | 提交资质证书复印件，加盖竞选单位鲜章。 |
| 5 | 人员资格 | 1.至少2人，具有制冷操作合格证书； 2.提供供应商为其缴纳的连续社保证明，期限为2022年2月至2022年7月。 | 提供作业人员证书复印件，加盖竞选单位鲜章； 提供社会保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细，并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章； |

- 详细评审

- （1）确定承包人的标准和方法：

- 以满足全部比选文件实质性要求前提下，竞选报价最低者为第一中选候选人，报价相同的由比选人抽签确定中选单位。

- （2）报价要求：

- 本项目实行单价包干制，本项目比选最高限价140090元，大写：壹拾肆万零玖拾元整。每月为11674.16元（大写：壹万壹仟陆佰柒拾肆元壹角陆分）。报价包含：人工费、材料（耗材）、管理费、利润、保险费、税费等所有费用。。要求报价总价及单价均不能超过本项目最高限价。

- （3）比选小组按比选文件的要求对竞选人进行评审，任何一项评审不合格，作废标处理。初步评审合格的，再进行详细评审，即按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人。竞选报价相等的，由比选人在开标现场随机抽签确定。

3.提交最终比选结果：评审小组按照比选文件规定的程序和标准及得分向比选人推荐中选侯选人，并提交《比选结果报告书》，其内容如下：

3.1竞标文件初步审查结论；

3.2详细评审打分情况表；

3.3澄清、说明、补正事项纪要（如果有）；

3.4推荐的中选候选人名单；

3.5其他情况记录（如果有）。

4.有下列情形之一的，比选人将重新进行比选：

4.1 比选截止时间止，竞选人少于 3 个的；

4.2 经评审小组评审后否决所有竞选人的。

5、废标情形：

5.1如设置了最高限价的，竞选人的总报价超过最高限价

5.2竞选人报价明显低于其他人报价的，且不能合理说明或者不能提供相应证明材料的；

5.3未满足或响应比选文件要求的，包括自行调整格式，且名称不符，计算错误，大小写错误等；

5.4串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

5.5不按比选委员会要求澄清、说明或补正的；

5.6相关法律法规约定的其它情形。

## 八、合同授予

1.定标方式

比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

2.中选公示及中选通知

2.1比选人在收到评审报告之日起3日内在园区网上公示中选候选人，公示期不得少于3日。

2.2在比选文件规定的比选有效期内，且未有竞选人的异议与投诉，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

3.签订合同

3.1 中选人应当自中选通知书签收之日起30日内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。比选人有权在以后采购中，拒收中选人的竞选文件。

4.第三章合同条款为比选文件的组成部分。

## 九、联系方式

比选人：重庆园投实业有限责任公司

地  址：重庆市西园北街

联系人 ：沈老师

电   话：023-65397220

第二章  项目技术服务及质量要求

中央空调维保考核标准

- 服务方式

乙方对甲方空调系统进行维保养，乙方负责空调机组的日常使用，通过对甲方空调系统日常维护及维修等服务，使甲方设备正常安全运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏、如需更换配件，必须第一时间告知甲方，在征求甲方同意后方可进行更换。配件更换费用由甲方承担，所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定。

- 乙方提供服务项目：

（一）定期巡视及日常维护

乙方须定期（每年两次分别为制冷季、供暖季开始前1月）免费为甲方提供维护保养，内容包括：

1）主机系统

1、检查主机运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的环境温度对压、力进行适当的调节；

2、检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

3、进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

4、压缩机工作时的声音是否有异常，以判定系统的润滑程度。

5、控制系统：检查主机操控屏是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

6、蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

2）末端系统

检查风盘管运转是否正常，有无异常噪音，进出风是否正常。

3）电路

1、检查系统供电主电源及各末端支路的各相电压，电流：

2、检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

3、对控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

4、对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证空调系统的安全运转。

（二）特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调系统故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

1、加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

2、加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。。

3、调整电子膨胀阀

（三）遇故障时的维修

1、在维修保险期内，空调机所有零部件，正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，配件费用由甲方承担。维修前向甲方提交维修方案及费用清单，甲方签字（盖章）确认后进行作业；维修后向甲方汇报处理结果，提交维修记录确认单，由甲方签字并留存备案。

2、在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚，指导正确使用，并提出合理化建议。

（四）响应时间及承诺

1、甲方在日常工作中发现系统出现故障应及时通知乙方，乙方在得到通知后应在6小时内到达现场进行故障处理（更换单件300元以内的配件不能超过48小时、更换单件300元以外的配件不能超过120小时，到时根据具体情况进行商谈）。

2、乙方维保工作中，甲方应予以积极配合，为乙方工作提供便利条件。

3、维保工作如需更换零配件，乙方应在最短时间内提供零配件并更换，配件费用由甲方承担。

三、维保方式

单件配件300元以内（含本数）由维保单位(即乙方)负责承担。

四、双方的权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应及时按合同向乙方支付维保费，单价低于300元的除外。

2、向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。

3、为乙方维护人员正常作业提供便利条件。

（二）乙方的权利及义务

1、乙方按照甲方认可的条款和项目对地源热泵系统进行定期维护、检修。

2、乙方每次定期作业完后填写报告单，双方签字并存档，作为巡检依据。

3、在维保作业期间，如有需更换的零部件，乙方须报请甲方确认，零部件费用由甲方承担。

4、乙方维护人员必须严格遵守工作现场通信安全，保密和技术安全规范。

5、对空调设备进行合同规定的维修、维护后，及时向甲方提交相应的报告。

6、乙方应为甲方建立客户专用档案，定期进行电话询问或人员巡视。

五、安全施工和环境保护

1、乙方在维保工作中对安全和环境保护负责，做到维保后现场干净，对产生的废油、废弃零配件、维修耗材等，必须在符合环保要求的场地进行集中处置，乱倒乱扔造成责任和后果由乙方全部负责。

2、乙方须遵守现场管理规定，不得因施工噪音扰民和影响业主及办公人员的正常生活和工作秩序。

六、违约处理

（一）乙方因未履行本合同条款要求的事项，甲方有权根据情节及造成影响或损失要求乙方承担违约责任，具体违约责任承担如下，造成损失或影响的甲方有权另行追求赔偿：

1、未造成外部影响事项，乙方按照50-200元/次支付违约金

2、造成轻微外部影响或损失，乙方按照100-1000元/次支付违约金，承担损失，另行处理；

3、造成较大影响和损失或者以上两项出现3次及以上，乙方按照500-2000元/次支付违约金并承担损失，同时甲方有权单方无违约终止合同。

（三）因空调使用、管理原因（人为损坏）导致设备损坏以及零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（四）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，另外按照合同总额 20%的标准支付违约金，并承担相关责任

（五）因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

（六）本合同具有独立法律效力，不能以本合同无关的经济纠纷影响合同的履行或故意设障影响空调的安全、正常使用。

（八）因乙方原因给甲方或第三方造成直接或间接损失的，应由乙方赔偿。

（九）若乙方不及时支付赔偿款、违约金的，甲方有权利单方从与乙方合作的空调维保费或履约保证金中扣除。

第三章 合同条款

中央空调维保合同

委托方（以下简称甲方）：

承接方（以下简称乙方）：

项目名称：

项目地址：

保养类别：（年度保养）

保养内容：

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等规定，结合具体情况，经共同协商达成一致意见，自本合同双方签字盖章之日起在合同期内，乙方为甲方保养空调系统，保养内容参见合同附件，乙方按美的技术标准进行工作，确保空调系统高效、可靠运行。

- 甲方必须提供条件

- 为机组提供设计范围内的供电、供水；

- 对乙方技术人员的工作给予配合。

- 乙方维护保养工作内容

- 按照本合同附件， 乙方将派出合格的技术人员对甲方的空调系统进行单次检查和保养工作。

- 空调维护保养时间为  年，具体保养时间以甲方通知为准。

- 乙方在接到甲方故障通知后4小时内到达现场，正常情况下，机组小修必须在24小时内修复，机组大修应在在72小时内修复。

- 每次系统清洗或维修需做书面记录，并取得业主方负责人签字确认（见附件2）。

- 零配件供应及保质

- 对于美的空调机组专有的零部件需要更换时，乙方将以优惠的价格优先向甲方提供优质的原装机组零配件（冷媒除外），配件价格不得高于美的收费标准。如高于美的标准甲方有权自行购买并对乙方有相应的处罚。

- 由甲方提供的零件若非美的空调公司来源，乙方不承担由于使用了该零件所产生的一切后果。乙方可以为甲方更换该零件，但由于该零件损坏而产生的维修费用乙方将向甲方另外收取。

- 保养费及付款方式

- 本合同年度维护保养费共计人民币：为    元整(大写： 整)。合同签订后，按半年支付，即合同生效六个月后甲方支付乙方全年维保费的50%即人民币：   元(大写：   整)，合同期满后的次月甲方支付乙方全年维保费的50%即人民币：     元(大写：    整)。

- 保养合同期间，当上述空调系统需要更换零部件、添加或更换制冷剂等零部件而产生的费用超过300元以上，由甲方向乙方支付。

- 特别约定

- 合同期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因之人为损伤、意外破坏和遗失的责任，并且对于由上述原因导致的设备和系统故障的维修和处理，乙方将根据附件，另外收取费用。

- 如在设备检修过程中由于乙方人员工作失误导致设备配件损坏，所需修复或更换的所有的费用由乙方负责。

- 乙方与甲方签订合同期间，在实施维修保养过程中，乙方人员的安全由乙方自己负责，与甲方无关。

- 违约责任

合同期内，若双方如有一方有未尽事宜，双方可商定解除维保合同停止保养服务工作或扣除一定维保费用。

- 合同期限

合同期由     年   月  日至    年  月   日终止。

- 其它

- 本合同一式肆份,由甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

- 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

- 争议的解决方式，约定双方发生争议由合同甲方所在地人民法院管辖。

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：

法定代表人签字：                  法定代表人签字：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

邮编：                           邮编：

开户行：                         开 户 行：

账号：                                   银行账号：

年   月   日                     年   月   日

# 附件1多联机组维保明细表

| 序号 | 楼层 | 机组名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼5楼 | 变频中央空调室外机 | MDV-280W/DSN1-891(G) | 台 | 1 |
| 2 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-450W/DSN1-880（G) | 台 | 5 |
| 3 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-560W/DSN1-920(G) | 台 | 10 |
| 4 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-615W/DSN1-940（G） | 台 | 1 |
| 5 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-670W/DSN1-940（G） | 台 | 1 |
| 6 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-900W/DSN1-980（G） | 台 | 8 |
| 7 | 主楼17楼 | 变频中央空调室外机 | MDV-280W/DSN1-891(G) | 台 | 2 |
| 8 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-560W/DSN1-920(G) | 台 | 14 |
| 9 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-615W/DSN1-940（G） | 台 | 1 |
| 10 |  | 变频中央空调室外机 | MDV-900W/DSN1-980（G） | 台 | 10 |
| 11 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D22T2/N1-C(B) | 台 | 36 |
| 12 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D28Q4/N1-D | 台 | 35 |
| 13 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D36Q2/N1 | 台 | 42 |
| 14 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D36Q4/N1-D | 台 | 35 |
| 15 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D36T2/N1-C(B) | 台 | 33 |
| 16 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D45T2/N1-C(B) | 台 | 25 |
| 17 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D80Q4/N1-D | 台 | 17 |
| 18 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D80T2/N1-C(B) | 台 | 31 |
| 19 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D90T2/N1-C(B) | 台 | 29 |
| 20 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D112Q4/N1-D | 台 | 15 |
| 21 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D112T2/N1-C(B) | 台 | 20 |
| 22 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D125Q4/N1-D | 台 | 26 |
| 23 |  | 变频中央空调室内机 | MDV-D140Q4/N1-D | 台 | 18 |
| 24 |  | 合计 |  |  |  |

附件2

中央空调维保考核标准

- 一、服务方式

乙方对甲方空调系统进行维保养，乙方负责空调机组的日常使用，通过对甲方空调系统日常维护及维修等服务，使甲方设备正常安全运行。在合同期内，空调系统及末端所有零部件在使用中发生损坏、如需更换配件，必须第一时间告知甲方，在征求甲方同意后方可进行更换。配件更换费用由甲方承担，所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定。

- 二、乙方提供服务项目：

（一）定期巡视及日常维护

乙方须定期（每年两次分别为制冷季、供暖季开始前1月）免费为甲方提供维护保养，内容包括：

1）主机系统

1、检查主机运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的环境温度对压、力进行适当的调节；

2、检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

3、进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

4、压缩机工作时的声音是否有异常，以判定系统的润滑程度。

5、控制系统：检查主机操控屏是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

6、蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

2）末端系统

检查风盘管运转是否正常，有无异常噪音，进出风是否正常。

3）电路

1、检查系统供电主电源及各末端支路的各相电压，电流：

2、检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

3、对控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

4、对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证空调系统的安全运转。

（二）特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调系统故障，对空调进行调试、检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

1、加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

2、加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。。

3、调整电子膨胀阀

（三）遇故障时的维修

1、在维修保险期内，空调机所有零部件，正常使用下发生损坏，由乙方负责免费更换，配件费用由甲方承担。维修前向甲方提交维修方案及费用清单，甲方签字（盖章）确认后进行作业；维修后向甲方汇报处理结果，提交维修记录确认单，由甲方签字并留存备案。

2、在设备使用过程中存在的使用上的问题，乙方应解释清楚，指导正确使用，并提出合理化建议。

（四）响应时间及承诺

1、甲方在日常工作中发现系统出现故障应及时通知乙方，乙方在得到通知后应在6小时内到达现场进行故障处理（更换单件300元以内的配件不能超过48小时、更换单件300元以外的配件不能超过120小时，到时根据具体情况进行商谈）。

2、乙方维保工作中，甲方应予以积极配合，为乙方工作提供便利条件。

3、维保工作如需更换零配件，乙方应在最短时间内提供零配件并更换，配件费用由甲方承担。

三、维保方式

单件配件300元以内（含本数）由维保单位(即乙方)负责承担。

四、双方的权利及义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应及时按合同向乙方支付维保费，单价低于300元的除外。

2、向乙方提供空调设备相关资料、图纸和工作记录档案。

3、为乙方维护人员正常作业提供便利条件。

（二）乙方的权利及义务

1、乙方按照甲方认可的条款和项目对地源热泵系统进行定期维护、检修。

2、乙方每次定期作业完后填写报告单，双方签字并存档，作为巡检依据。

3、在维保作业期间，如有需更换的零部件，乙方须报请甲方确认，零部件费用由甲方承担。

4、乙方维护人员必须严格遵守工作现场通信安全，保密和技术安全规范。

5、对空调设备进行合同规定的维修、维护后，及时向甲方提交相应的报告。

6、乙方应为甲方建立客户专用档案，定期进行电话询问或人员巡视。

五、安全施工和环境保护

1、乙方在维保工作中对安全和环境保护负责，做到维保后现场干净，对产生的废油、废弃零配件、维修耗材等，必须在符合环保要求的场地进行集中处置，乱倒乱扔造成责任和后果由乙方全部负责。

2、乙方须遵守现场管理规定，不得因施工噪音扰民和影响业主及办公人员的正常生活和工作秩序。

六、违约处理

（一）乙方因未履行本合同条款要求的事项，甲方有权根据情节及造成影响或损失要求乙方承担违约责任，具体违约责任承担如下，造成损失或影响的甲方有权另行追求赔偿：

1、未造成外部影响事项，乙方按照50-200元/次支付违约金

2、造成轻微外部影响或损失，乙方按照100-1000元/次支付违约金，承担损失，另行处理；

3、造成较大影响和损失或者以上两项出现3次及以上，乙方按照500-2000元/次支付违约金并承担损失，同时甲方有权单方无违约终止合同。

（三）因空调使用、管理原因（人为损坏）导致设备损坏以及零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（四）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，另外按照合同总额 20%的标准支付违约金，并承担相关责任

（五）因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

（六）本合同具有独立法律效力，不能以本合同无关的经济纠纷影响合同的履行或故意设障影响空调的安全、正常使用。

（八）因乙方原因给甲方或第三方造成直接或间接损失的，应由乙方赔偿。

（九）若乙方不及时支付赔偿款、违约金的，甲方有权利单方从与乙方合作的空调维保费或履约保证金中扣除。

第四章 竞选文件格式

（项目名称）

竞  选  文  件

竞选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

报价函

致：重庆园投实业有限责任公司：

你单位关于 （项目名称）  的比选文件收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本次报价。我方决定无保留地接受比选文件所有条款，愿意以总价人民币（大写）   	  （¥    	），每月为大写          元（¥    	）的比选报价参加本次采购活动。我方承诺：
  一、我方愿意按照比选文件提出的要求和报价书所报的价格，向比选人提供服务，承诺将满足本比选文件中“项目技术服务及质量要求”的所有要求，如中标后不满足，则视为放弃本项目的中选资格，并没收比选保证金。
    二、服务技术、质量、规格达到比选文件规定的要求。出现偏差时，责任由我方承担。
  凡达不到规定质量、服务技术要求的，由此产生的一切费用及责任概由我方负责，与比选人无关，并按比选文件约定承担违约保证金。
  三、服务方式、时限、验收标准按照比选人的要求执行。
  四、我方按照贵司要求出具贵司认可的增值税专用发票。
  五、本报价包含人工费、材料（耗材）、管理费、利润、保险费、税费等所有费用。

六、服务过程中的安全责任概由我方负责。
  七、我方对所承诺事项承担法律责任。

  单位名称（全称）（盖章）：

法人代表（签字）： 
           
                                                      年  月  日

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授权委托书

本人 	      （姓名）系       （比选申请人名称）的法定代表人，现委托	     （姓 名）为我方代理人，联系电话               。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取 	           （项目名称）    的比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

比选申请人：                    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

社保号码：

年  	月 	日

授权代理人身份证复印件 双面

法定代表人身份证复印件 双面

注：1、法定代表人参加比选申请活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明。

2、非法定代表人参加比选申请活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。（如委托代理人参加开标会议的，出示法定代表人身份证明（需手持一份原件）、法定代表人授权委托书（需手持一份原件）和委托代理人身份证（原件）。

营业执照、资质证书副本及相关证明资料复印件盖竞选单位法人章（所有提供材料的原件备查，带二维码的营业执照和资质证书除外）